# Arvutivorgud

Eksami ülesande ülevaade

Käesolev lahendus on koostatud Cisco Packet Traceri praktilise ülesandena.

Eesmärgiks oli:

•	seadistada kaks kohtvõrku

•	ühendada võrgud GRE tunneli abil

•	seadistada DHCP server

•	kasutada DHCP Relay (IP Helper Address)

•	seadistada staatiline marsruutimine

•	võimaldada SSH kaudu haldamine

•	testida ühenduvust kõikide seadmete vahel

________________________________________

Kasutatud seadmed

Seade	Tüüp

R1	Cisco 1941

R2	Cisco 1941

R3	Cisco 1941

S1	Cisco 2960

S2	Cisco 2960

PC0	Klient

PC1	Klient

PC2	Klient

PC3	Klient

________________________________________

Võrgu topoloogia

GRE Tunnel

10.0.0.0 /30

Tunnel1              Tunnel1

10.0.0.2            10.0.0.1

R1 ---------------- R2

\                  /

\                /

201.10.23.0/30   194.25.10.40/30

\            /

\          /

R3

LAN1                        LAN2

192.168.5.0/25              192.168.6.0/25

PC0 ----\

\

PC1 ----- S1 ----- R1

R2 ----- S2 ----- PC2

|

|

PC3

________________________________________

Kaabeldus

WAN ühendused

Seade	Liides	Seade	Liides

R1	Serial0/0/0	R3	Serial0/0/0

R2	Serial0/0/1	R3	Serial0/0/1

________________________________________

LAN ühendused

R1 pool

Seade	Liides

R1	GigabitEthernet0/0

S1	FastEthernet0/1

R2 pool

Seade	Liides

R2	GigabitEthernet0/0

S2	FastEthernet0/1

________________________________________

Tööjaamad

S1

Seade	Port

PC0	Fa0

PC1	Fa0

S2

Seade	Port

PC2	Fa0

PC3	Fa0

________________________________________

IP-aadresside plaan

R1

Liides	IP

G0/0	192.168.5.1/25

S0/0/0	201.10.23.1/30

Tunnel1	10.0.0.2/30

________________________________________

R2

Liides	IP

G0/0	192.168.6.1/25

S0/0/1	194.25.10.42/30

Tunnel1	10.0.0.1/30

________________________________________

R3

Liides	IP

S0/0/0	201.10.23.2/30

S0/0/1	194.25.10.41/30

________________________________________

DHCP seadistus

DHCP server asub ruuteril R1.

Välistatud aadressid

ip dhcp excluded-address 192.168.5.1 192.168.5.10

ip dhcp excluded-address 192.168.6.1 192.168.6.10

DHCP Pool LAN

ip dhcp pool LAN

network 192.168.5.0 255.255.255.128

default-router 192.168.5.1

dns-server 1.1.1.1

domain-name too.net

DHCP Pool LAN1

ip dhcp pool LAN1

network 192.168.6.0 255.255.255.128

default-router 192.168.6.1

dns-server 1.1.1.1

domain-name too.net

________________________________________

GRE Tunnel

R1

interface Tunnel1

ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

tunnel source Serial0/0/0

tunnel destination 194.25.10.42

R2

interface Tunnel1

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

tunnel source Serial0/0/1

tunnel destination 201.10.23.1

________________________________________

DHCP Relay

Kuna DHCP server asub R1 peal, tuleb R2 LAN võrgus kasutada DHCP Relay lahendust.

interface GigabitEthernet0/0

ip helper-address 192.168.5.1

________________________________________

Staatiline marsruutimine

R1

ip route 192.168.6.0 255.255.255.128 10.0.0.1

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.10.23.2

R2

ip route 192.168.5.0 255.255.255.128 10.0.0.2

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 194.25.10.41

________________________________________

SSH seadistus

Kõikidel seadmetel:

username admin privilege 15 secret Passw0rd!

ip domain-name too.net

crypto key generate rsa

1024

VTY liinid:

line vty 0 15

login local

transport input ssh

________________________________________

PC-de seadistamine

Kõik tööjaamad kasutavad DHCP konfiguratsiooni.

PC0

Desktop → IP Configuration → DHCP

PC1

Desktop → IP Configuration → DHCP

PC2

Desktop → IP Configuration → DHCP

PC3

Desktop → IP Configuration → DHCP

________________________________________

Kontrollkäsklused

Tunneli kontroll

show ip interface brief

Marsruutimise kontroll

show ip route

DHCP kontroll

show ip dhcp binding

Konfiguratsiooni kontroll

show running-config

________________________________________

Testimine

Tunnel

ping 10.0.0.1

ping 10.0.0.2

LAN ühenduvus

ping 192.168.5.11

ping 192.168.6.11

DHCP

ipconfig

Kõik tööjaamad peavad saama IP-aadressi automaatselt DHCP serverilt.

________________________________________

Õppetunnid

Töö käigus lahendati järgmised probleemid:

•	GRE tunneli konfiguratsioon

•	DHCP Relay seadistamine

•	Staatilise marsruutimise kontroll

•	WAN ühenduste testimine

•	SSH halduse seadistamine

•	Packet Traceri hindamissüsteemi eripärad